FACULDADE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA

ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

EDGAR CAMACHO SEABRA RIBEIRO – RA: 081230039

MODULAÇÃO DIGITAL EM VHDL:

implementação de codificadores NRZ

São Bernardo do Campo

2026

EDGAR CAMACHO SEABRA RIBEIRO – RA: 081230039

MODULAÇÃO DIGITAL EM VHDL:

implementação de codificadores NRZ

Trabalho apresentado à disciplina de Comiunicação de Dados e Sistemas Reconfiguráveis do curso de Engenharia da Computação da Faculdade Engenheiro Salvador Arena como requisito parcial para obtenção de nota.

Professor: Vinícius S. Borges

São Bernardo do Campo

2026

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao professor Vinícius S. Borges pelo incentivo, pela dedicação e pelos conhecimentos compartilhados ao longo do desenvolvimento deste trabalho.

“A simplicidade é o último grau de sofisticação.”

- Leonardo da Vinci

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a análise de sistemas de comunicação de dados baseados nas técnicas de codificação de linha Unipolar NRZ-L (Non-Return-to-Zero Level) e Unipolar NRZ-I (Non-Return-to-Zero Inverted). O objetivo principal consistiu em implementar essas técnicas em linguagem VHDL e validar o comportamento dos sinais por meio de simulações funcionais. A metodologia envolveu a utilização do ambiente Vivado Design Suite para a modelagem do hardware e a criação de testbenches capazes de simular sequências binárias em intervalos de tempo discretizados. Os resultados obtidos, visualizados via formas de onda (waveforms), permitiram observar que, enquanto no método NRZ-L o bit é definido pelo nível de tensão, no NRZ-I a informação é representada pela transição ou manutenção do estado anterior. A comparação entre as técnicas evidenciou as vantagens do NRZ-I na detecção de transições, facilitando a sincronização em sistemas digitais síncronos.

Palavras-chave: VHDL. Vivado. NRZ-L. NRZ-I. Comunicação de Dados.

ABSTRACT

Unipolar NRZ-L (Non-Return-to-Zero Level) and Unipolar NRZ-I (Non-Return-to-Zero Inverted) line coding techniques. The main objective was to implement these techniques using VHDL and validate the signal behavior through functional simulations. The methodology involved the use of the Vivado Design Suite for hardware modeling and the creation of testbenches capable of simulating binary sequences at discretized time intervals. The results, visualized through waveforms, demonstrated that while in the NRZ-L method the bit is defined by the voltage level, in NRZ-I the information is represented by the transition or maintenance of the previous state. The comparison between the techniques highlighted the advantages of NRZ-I in transition detection, facilitating synchronization in synchronous digital systems.

Keywords: VHDL. Vivado. NRZ-L. NRZ-I. Data Communication.

SUMÁRIO

1	Instrodução	12

2	Configuração do Ambiente	13

3	Projeto Vivado	14

3.1 Importação de Projeto Existente	14

3.2 Criação do Projeto	14

4	NRZ-L	16

REFERÊNCIAS	17

# 1	Instrodução

A comunicação de dados é uma área essencial para compreender o mundo conectado atual. É por meio desse campo que informações podem ser transportadas entre diferentes dispositivos, mesmo a grandes distâncias, de forma rápida, confiável e eficiente.

Dentre as técnicas utilizadas para a transmissão de dados em sistemas digitais, destacam-se os métodos Unipolar Non-Return-to-Zero Level (NRZ-L) e Non-Return-to-Zero Inverted (NRZ-I). Essas técnicas apresentam diferentes formas de representar e transmitir informações binárias, cada uma possuindo características, vantagens e limitações específicas para diferentes contextos de aplicação.

O objetivo deste trabalho é analisar o funcionamento dessas técnicas de codificação de linha por meio da implementação e simulação de circuitos desenvolvidos em VHDL (VHSIC Hardware Description Language), uma linguagem de descrição de hardware utilizada para modelagem e simulação de sistemas digitais. Para o desenvolvimento e execução das simulações, utilizou-se o ambiente Vivado Design Suite, software desenvolvido pela AMD/Xilinx voltado para projetos de sistemas programáveis e circuitos digitais.

A partir das simulações realizadas, busca-se observar e comparar o comportamento dos sinais modulados gerados por cada método, validando a integridade das transições lógicas em relação aos dados de entrada.

# 2	Configuração do Ambiente

O software utilizado para elaboração do trabalho é o Vivado Design Suite. Este programa está disponível para os sistemas operacionais Windows e distribuições Linux a partir de um webinstaller. Ambos estão disponíveis no site da fabricante (AMD, 2026). A instalação requer a criação de uma conta institucional ou pessoal no portal da AMD.

Para o desenvolvimento deste projeto, utilizou-se a versão Vivado ML Standard 2025.2 em ambiente Windows. Os requisitos mínimos e os passos para a configuração do ambiente são detalhados a seguir:

- Autenticação: Após iniciar o instalador, é necessário inserir as credenciais da conta AMD.

- Seleção de Produto: Na tela de seleção, deve-se optar por "Vivado" e, na sequência, pela edição "Vivado ML Standard".

- Configuração de Dispositivos: É essencial habilitar o pacote Artix-7 FPGAs, localizado em Devices > 7 Series, que contém as bibliotecas necessárias para a placa utilizada neste projeto.

- Requisitos de Sistema: O processo exige, no mínimo, 30 GB de espaço livre em disco, com um tempo estimado de instalação de 40 minutos.

Após a conclusão, recomenda-se habilitar a interface atualizada através do menu Tools > Try the new Vivado IDE, sendo necessário o reinício do software para a aplicação das alterações.

# 3	Projeto Vivado

As etapas a seguir descrevem os procedimentos para a obtenção ou criação do ambiente de projeto no software Vivado Design Suite.

#### 3.1 Importação de Projeto Existente

A obtenção do projeto pode ser realizada por meio do repositório oficial da aplicação (RIBEIRO, 2026). O download é disponibilizado via interface web ou através de ferramentas de linha de comando (Command Line Interface - CLI), como o Git.

Após o download e a extração dos arquivos, a abertura no ambiente de desenvolvimento ocorre através da seção "Quick Start", selecionando a opção "Open Project". Deve-se localizar e selecionar o arquivo com extensão .xpr, disponível nas pastas correspondentes aos módulos NRZ-L ou NRZ-I.

#### 3.2 Criação do Projeto

Caso opte-se pela criação de um novo projeto, devem-se seguir as etapas listadas abaixo:

- Inicialização: Na tela inicial, seleciona-se o botão "Create Project" na seção "Quick Start".

- Identificação: No campo "Project Name", define-se o nome do projeto (sugere-se "NRZ"). No campo inferior, deve-se especificar o diretório de destino nos arquivos locais.

- Tipo de Projeto: Seleciona-se a opção "RTL Project", habilitando a caixa "Do not specify sources at this time".

- Seleção de Hardware: Na tela de busca de componentes, deve-se filtrar pelo código xc7a35tcpg236-1, que corresponde à FPGA Artix-7 utilizada neste estudo.

- Criação de Arquivos de Design: Através do menu "Add Sources" na barra lateral esquerda, seleciona-se "Add or Create Design Sources". Em seguida, utiliza-se a opção "Create File", definindo o tipo de arquivo como VHDL.

- Arquivos de Simulação (Testbench): O procedimento é análogo ao anterior, selecionando-se "Add or Create Simulation Sources". Recomenda-se adotar o prefixo tb_ ao nomear o arquivo para indicar que se trata de um ambiente de testes.

# 4	NRZ-L Unipolar

4.1 Conceito e Representação

O método de codificação de linha Non-Return-to-Zero Level (NRZ-L) é uma das técnicas mais fundamentais na comunicação de dados digitais, sendo caracterizado pela representação dos bits de dados por meio de níveis de tensão constantes durante todo o intervalo de transmissão, eliminando o retorno ao nível zero entre símbolos consecutivos. Essa característica simplifica o processo de codificação e aumenta a eficiência de banda, mas pode gerar problemas de sincronização em longas sequências de bits idênticos.

Embora a codificação NRZ-L tradicional utilize níveis positivo e negativo (bipolar) para distinguir os estados lógicos 0 e 1, neste projeto optou-se pela implementação unipolar. Nessa representação, o nível lógico alto é utilizado para o bit 1 e o nível lógico baixo (nível zero) representa o bit 0.

A representação unipolar da sequência binária 01011001, conforme implementada neste estudo, é visualizada a seguir, demonstrando a correspondência direta entre o nível de tensão e o valor do bit no canal.

Gráfico 1 – Modulação NRZ-L para a sequência 01011001

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.2 Implementação em VHDL

Para a implementação da modulação, foi desenvolvido o código em VHDL (Figura 1), focado na modelagem comportamental e estrutural do codificador NRZ-L, permitindo a transmissão serial dos dados de entrada.

Figura 1 – Código de Design NRZ-L

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity nrz_l is

Generic (

DATA_WIDTH    : integer := 16; -- data size to be read

TICKS_PER_BIT : integer := 10 -- clk cycles per bit

);

Port (

clk     : in  STD_LOGIC;

reset   : in  STD_LOGIC;

data_in : in  STD_LOGIC_VECTOR(DATA_WIDTH - 1 downto 0); -- payload

nrz_out : out STD_LOGIC; -- our serial tx line

bit_idx : out integer range 0 to DATA_WIDTH - 1 -- exposing for easy debugging in waveform

);

end nrz_l;

architecture Behavioral of nrz_l is

-- internal configuration

signal bit_ptr : integer range 0 to DATA_WIDTH - 1 := DATA_WIDTH - 1; -- start from the msb

signal tick_counter : integer range 0 to TICKS_PER_BIT - 1 := 0;

begin

process(clk, reset)

begin

if reset = '1' then

-- clean slate on reset

bit_ptr <= DATA_WIDTH - 1;

tick_counter <= 0;

nrz_out <= '0';

elsif rising_edge(clk) then

-- push the current bit to the output wire

nrz_out <= data_in(bit_ptr);

if tick_counter < TICKS_PER_BIT - 1 then

-- increment counter

tick_counter <= tick_counter + 1;

else

-- reset the counter

tick_counter <= 0;

if bit_ptr = 0 then

-- loop if data finished being read

bit_ptr <= DATA_WIDTH - 1;

else

-- move on to the next bit down

bit_ptr <= bit_ptr - 1;

end if;

end if;

end if;

end process;

-- wire the internal pointer out to the testbench

bit_idx <= bit_ptr;

end Behavioral;

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.2.1 Definição de Variáveis (Generics, Portas e Sinais)

O módulo VHDL foi definido com um conjunto de portas, generics (parâmetros configuráveis) e sinais internos essenciais para sincronização e controle da transmissão dos dados seriais.

REFERÊNCIAS

AMD. Vivado Design Suite User Guide: Release Notes, Installation, and Licensing

(UG973). Versão 2025.2. San Jose: AMD, 2025. Disponível em: https://www.xilinx.com/support/download.html. Acesso em: 6 mai. 2026.

FOROUZAN, Behrouz A. Comunicação de dados e redes de computadores. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2010.

PEDRONI, Volnei A. Circuit Design and Simulation with VHDL. 2. ed. Cambridge: MIT Press, 2010.

STALLINGS, William. Data and Computer Communications. 10. ed. Boston: Pearson, 2014.

TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. Sistemas Digitais: princípios e aplicações. 11. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011.

RIBEIRO, Edgar Camacho Seabra. nrz-project-2026: Implementação de codificação NRZ-L e NRZ-I em VHDL. Versão 1.0.0. GitHub, 2026. Disponível em: https://github.com/Edgarcsr/nrz-project-2026/. Acesso em: 6 mai. 2026.